附件1

信息登记倡议条件

一、信息登记的倡议条件

1、钢材：生产厂系冶金行业中的大型或特大型企业；年产量在100万吨以上；该厂所产钢材系自行精炼的钢坯所轧制（不得使用废钢冶炼或外购钢坯）。

2、钢绞线：须通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产品，同时充分考虑与锚具的配套性；注册资金1000万元以上。

3、锚具：须通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产品，同时充分考虑与钢绞线的配套性；注册资金1000万元以上；应具有车、钻、铣、刨及热处理等主要生产设备，除铸铁锚垫板可以外协加工外，其他工件尤其是热处理工艺均不可外协加工；应提供有效的型式检验报告，型式检验报告须符合验收标准；试验检测设备应通过计量检定，能够从事超声探伤、磁粉探伤、夹片齿型、渗碳深度、外观、尺寸、硬度、静载锚固性能等试验。

4、桥梁伸缩缝：须通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产品，注册资金1000万元以上；试验检测设备应通过计量检定，能够从事钢材力学性能以及对半成品、成品尺寸、焊缝超声波探伤和防腐涂层厚度等试验检测能力；不同类型的伸缩缝均应提供有效的型式检验报告，型式检验报告须符合验收标准。

5、橡胶支座：须通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产品，注册资金1000万元以上；生产设备至少应包括炼胶机、硫化机、机械加工和抛丸除锈设备等；不同结构类型的支座均应提供有效的型式检验报告，型式检验报告须符合验收标准。

6、水泥：生产厂系水泥行业中的大型或特大型企业；年产量不低于80万吨；所产水泥必须是采用旋转窑生产且是低碱水泥，即水泥中碱含量不得大于0.6%。

7、外加剂：须是通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产品，注册资金500万元以上。

8、碎石（玄武岩）、碎石（石灰岩）：须拥有产地县级以上人民政府颁发的矿产资源开采证；所开采石矿储量在500万吨以上；开采终止期满足项目建设需要；开采设备采用反击破碎机；所供石子应出具为非碱-硅酸和非碱-碳酸盐反应活性集料的证明材料；注册资金50万元以上；试验检测设备应通过计量检定，应配备：砂当量仪、压力机、压碎值测定仪、电子天平、烘箱、摇筛机、方孔筛、游标卡尺等。

9、管片密封材料：注册资金500万元以上；试验室应配备相应的检测设备、具备相关产品的检验能力；不同类型的管片密封材料均应提供有效的型式检验报告，型式检验报告须符合验收标准。

10、防水材料：注册资金达到1000万元以上；取得产品生产许可证；具有防水施工资格证书；试验室应配备相应的检测设备、具备相关产品的检验能力；防水卷材、防水涂料、止水带、遇水膨胀止水条均应提供有效的型式检验报告，型式检验报告须符合验收标准。

11、抗剥落剂：注册资金达到1000万元以上；应具备相关产品的检验能力，产品需经有交通运输部甲级资质的检测单位检测合格；应委托有交通运输部甲级资质的检测单位对掺加抗剥落剂的沥青混合料性能进行评价，并出具检测报告，每年至少一次检测报告。

12、木质纤维素：注册资金达到300万元以上；试验设备应经过计量检定并具备纤维长度分析、杂质含量、吸油试验、纤维溶液的PH值、含水量、相对密度等检验能力；应委托交通运输部甲级资质的检测单位对木质素纤维产品质量进行评价。

对国外品牌的木质素纤维，其申请信息登记的代理企业应满足以下条件：

①代理企业要有有效营业执照，注册资金200万元以上；

②能够提供所代理品牌的国外企业的注册证明，具有国外生产企业代理授权委托书；

③应委托交通运输部甲级资质的检测单位对产品质量进行评价；

④提供国外生产企业三年来在中国口岸的进口报关单、原产地证明、商检报告等证明材料；

13、反光膜：注册资金达到300万元以上；有交通运输部甲级资质的检测单位对产品的型式检验报告；试验室应经过计量检定，并配备色彩色差计、光泽度计、固定或便携式逆反射系数测量仪、弧氙灯老化试验箱、气流式盐雾腐蚀试验箱、反光膜耐冲击测定仪、高、低温湿热试验箱、800g反光膜附着性测定器、万能拉力试验机、耐溶剂检测装置、耐弯曲检测装置、收缩性能等检测装置。

对国外品牌的反光膜，其申请信息登记的代理企业应满足以下条件：

①代理企业要有有效营业执照，注册资金200万元以上；

②能够提供所代理品牌的国外企业的注册证明，具有国外生产企业代理授权委托书；

③提供国外生产企业三年来在中国口岸的进口报关单、原产地证明、商检报告等证明材料；

14、标线漆：注册资金达到300万元以上；试验设备应经过计量检定，并配备精密分析天平、软化点测定仪、精密机械秒表、全自动白度计、色差计、粉末压片机、涂层耐磨性试验机、专用流动度试验器、调温调湿试验箱、筛分设备等检测设备；产品耐侯性应委托有资质的检测单位进行检测；应配备大型搅拌机、除尘设备。

二、信息登记的公共条件

1、企业法人营业执照（三证合一）、ISO9000质量认证证书原件、ISO14001环境管理体系认证（如有）、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证（如有）。

2、近3年国内一级高速公路、过江通道等交通项目的业绩和经验。

3、产品认定证书（如有）。